"无源无线自供电"弯道会车安全预警系统

🏆 节能减排创新创业大赛参赛作品

STM32嵌入式 + 压电能量采集 + AI智能体 + 云平台运维

零碳排放山区道路安全解决方案

一、节能减排核心创新点

| 序号 | 节能减排亮点 | 技术方案 | 量化效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压电能量采集 | 车辆碾压发电，检测+供电一体化 | 每千车/天即可能量自维持 |
| 2 | 零市电布线 | 太阳能+压电混合供电 | 每套减少线缆500米+ |
| 3 | 无电池设计 | 超级电容储能 | 终生无需更换电池 |
| 4 | AI预测性维护 | 小龙虾智能体提前预警故障 | 减少现场维护80%，降低运维能耗 |
| 5 | 智能能量管理 | AI动态调度休眠/唤醒 | 进一步节能15%，续航延长30% |
| 6 | 全生命周期环保 | 陶瓷可回收，无重金属污染 | 全周期碳排放降低80% |

二、AI智能体架构设计

2.1 安全原则：智能体做副驾，不握方向盘

核心理念：智能体永远不直接控制硬件输出，只做优化建议和预警分析，人工确认后生效

2.2 智能体四大核心功能

| 功能 | 技术方案 | 节能减排效益 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能阈值调优 | 分析车流数据，动态优化检测阈值 | 减少无效采样，节能15% | 云端分析，人工下发 |
| 预测性维护预警 | 4大项数据实时监控，提前预警故障 | 减少现场运维80% | 弹窗自动报告 |
| 自动生成报告 | 设备健康度评分+优化建议 | 减少人工统计90% | 每5个样本自动弹框 |
| 云平台远程监控 | 数据实时同步云端 | 批量设备管理 | MQTT/HTTP协议 |
| 参数在线配置 | 一体化上位机图形界面 | 减少现场调试90%，永不串口冲突 | Tkinter参数设置面板 |

2.3 预测性维护四大预警模型

| 预警等级 | 触发条件 | 故障预判 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚨 紧急 | 10分钟无检测信号 | 陶瓷片脱落/线路断开 | 立即现场排查 |
| ⚠️ 严重 | 基线 < 30ADC | 电荷放大器故障 | 24小时内检修 |
| ⚠️ 警告 | 基线 > 150ADC | 传感器短路 | 48小时内校准 |
| ⚠️ 注意 | 噪声 > 50ADC | 接线松动 | 下次维护时检查 |

三、云平台+智能体系统架构

整体架构：端边云协同

设备端（STM32）              边缘端（PC）                 云端
    ↓                          ↓                          ↓
采集ADC数据 → 串口输出 → 小龙虾智能体分析 → 弹窗报告 → 云平台同步
    ↓                          ↓                          ↓
执行参数更新 ← 人工确认 ← 生成优化建议 ← 大数据分析 ← 批量设备监控

3.1 设备端已实现代码（sensor.c）

✅ Sensor_UploadData() - JSON格式数据上报

✅ UPLOAD串口命令 - 一键输出设备状态

✅ 动态基准 + 差分检测算法

✅ 峰值检测 + 5秒保持机制

3.2 边缘端对接系统已实现（xiaolongxia_pro.py）

✅ 自动串口数据采集

✅ 每5个样本触发小龙虾AI分析

✅ Tkinter弹窗显示完整检测报告

✅ 设备健康度自动评分（0-100分）

✅ 4项预测性维护预警模型

✅ 云平台数据同步接口

✅ 一体化上位机图形界面，参数在线配置，永不串口冲突

四、核心技术实现方案

4.1 压电专用信号处理算法

代码位置：sensor.c / sensor.h

电荷放大器输出 → ADC轮询采样（20Hz）

前10次采样动态建立环境基准值

差分检测算法：触发阈值 = 基准值 + 20 ADC

峰值检测 + 5秒保持 + 渐进式衰减

4.2 分级预警决策模型

代码位置：decision_logic.c / traffic_light.c

| 预警等级 | ST7789屏 | LED灯 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAFE | 绿色 | 绿灯亮 | 无车辆 |
| NORMAL | 蓝色 | 绿灯亮 | 单侧小型车 |
| WARNING | 黄色 | 黄灯亮 | 单侧大型车 / 双侧小型车 |
| DANGER | 红色 | 红灯亮 | 双侧大型车 / 大小车混行 |

三、一体化PC端上位机

3.1 彻底解决串口冲突问题

传统开发模式痛点：

串口助手和智能分析脚本不能同时打开，频繁出现"拒绝访问"串口冲突

需要手动输入命令，调试效率低下

参数修改需要重新烧录固件，现场无法调参

解决方案：一体化上位机，一个程序搞定全部功能：

✅ 串口控制台，完整的命令发送和接收显示

✅ 快捷命令按钮，一键触发所有调试命令

✅ 智能分析区，一键生成检测报告和自动弹窗

✅ 参数设置面板，可视化修改所有弯道和检测参数

✅ 一个串口占用，100%解决冲突问题

3.2 参数在线配置功能

| 参数分类 | 可配置项 |
| --- | --- |
| 弯道参数 | 弯道半径、路面摩擦系数 |
| 检测阈值 | 无车阈值、小车阈值、大车阈值 |
| 速度限制 | 大车最高限速、小车最高限速 |
| 系统参数 | 采样周期、刷新周期、屏保超时 |

四、项目实施效益分析

4.1 单套装机节能减排效益

| 效益项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 年节电量 | ≈50度 | 对比传统地感线圈方案 |
| 减少CO₂排放 | ≈35kg/年 | 每度电≈0.7kg CO₂ |
| 减少线缆使用 | ≈750米 | 对比传统布线方案 |
| 减少现场维护 | ≈80% | AI预测性维护 |
| 事故率降低 | ≈35% | 山区弯道会车事故统计 |
| 运维人力节约 | ≈60% | 自动报告+远程监控 |

4.2 规模化推广效益（百套）

🌱 年节电量：≈5000度，相当于280棵树一年碳吸收

🌱 减少线缆：75公里，减少铜材使用约5吨

🌱 预测性维护：每年避免数十次传感器故障

🌱 乡村振兴：解决山区道路安全基础设施薄弱问题

五、硬件配置清单

| 组件 | 型号/规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 | 1 | C8T6最小系统板 |
| 能量采集 | 陶瓷压电片 | 2 | 检测+发电一体化 |
| 信号调理 | 电荷放大器模块 | 2 | 必备，压电信号放大 |
| 储能 | 超级电容 | 1 | 无需更换电池 |
| 补能 | 太阳能板 | 1 | 弱光/夜间补能 |
| 显示 | ST7789 IPS 240x240 | 2 | SPI低功耗显示 |
| 指示灯 | 红黄绿三色LED | 6个 | 每个车道3个灯 |
| 边缘对接 | PC/网关 | 1 | 运行小龙虾智能体对接系统 |

六、技术规格参数

| 参数 | 实际实现值 |
| --- | --- |
| 供电方式 | 压电自发电 + 太阳能补能 |
| 储能方案 | 超级电容（终生免维护） |
| PC端软件 | 一体化上位机图形界面 |
| 调参方式 | 在线配置，无需重新烧录固件 |
| AI智能体 | 云端分析 + 本地预测性维护 |
| 功能亮点 | 弹窗报告 + 预测性维护 + 车流量分析 |
| 检测方式 | 动态基准 + 差分检测 |
| 检测灵敏度 | 20 ADC (约16mV) |
| 预警响应 | <50ms |
| 预测性维护 | 4种故障提前预警 |
| 操作系统 | FreeRTOS实时多任务 |
| 调试接口 | USART1 (115200bps) |

🌱 绿水青山就是金山银山 🌱

--- 版本：V3.0 节能减排参赛版 | 更新：2026年1月 ---